HTX SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MỲ CHŨ SỐ 1

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM: Mỳ Chũ số 1

Mã hiệu: MGL.02

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành:  02/4/2026

Thời gian lưu: 02 năm

Quy định hủy: Cắt, xé, đốt

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

|  | Biên soạn | Kiếm tra | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Chữ ký |  |  |  |
| Họ và tên |  |  | Nguyễn văn Tuyến |
| Chức danh |  |  | Giám đốc |

BẢNG THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐÔI, BỔ SUNG

| TRANG/MỤC | TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | NGÀY |
| --- | --- | --- |

TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC PHÂN PHÁT TỚI

| 1. Chủ Cơ Sở | [X] | 4. Bộ phận kỹ thuật | [X] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Bộ phận tiếp nhận nguyên liệu | [X] | 5. Bộ phận sản xuất đóng gói | [X] |
| 3. Bộ phận kinh doanh | [X] |  |  |

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THEO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Sản phẩm: Mỳ Chũ số 1

| Các quá trình sản xuất cụ thể | Kế hoạch kiểm soát chất lượng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Các chỉ tiêu giám sát/kiểm soát | Tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật | Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu | Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra | Phương pháp thử/kiểm tra | Biểu ghi chép | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Tiếp nhận nguyên liệu gạo Bao Thai, gạo Khang Dân | Nguồn gốc, xuất xứ; mã lô nguyên liệu; cảm quan; độ sạch; tạp chất; nấm mốc | Nguyên liệu có hồ sơ truy xuất nguồn gốc; không mốc, không sâu mọt, không mùi lạ | - 1 lần/lô nguyên liệu | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan, đối chiếu chứng từ | Theo quy định của cơ sở |  |
| Làm sạch và ngâm gạo | Thời gian ngâm; độ sạch nước; mùi |  | Từng lô sản xuất | Cảm quan | Cảm quan | Theo quy định của cơ sở |  |
| Xay và lọc bột | Thiết bị say; độ mịn bột | Thiết bị sạch; bột đồng nhất, không lẫn tạp chất | Mỗi mẻ | Cảm quan, sàng lọc | Cảm quan | Theo quy định của cơ sở | Vệ sinh trước, sau sản xuất |
| Tráng bánh và hấp chín | Độ đồng đều lớp bánh; nhiệt độ, thời gian hấp | Theo quy trình kỹ thuật của cơ sở | Từng lô sản xuất | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan | Phiếu công đoạn |  |
| Cắt sợi, tạo hình | Kích thước sợi; độ đồng đều; tình trạng sợi | Sợi mỳ đều, không đứt gãy nhiều | Từng lô sản xuất | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan | Theo quy định của cơ sở |  |
| Phơi/Sấy khô | Nhiệt độ, thời gian sấy; độ khô sản phẩm | Theo quy trình công nghệ; sản phẩm khô đồng đều | Từng lô sản xuất | Cảm quan; cân điện tử; nhiệt kế | Cảm quan | Theo quy định của cơ sở |  |
| Làm nguội | Nhiệt độ; độ ẩm môi trường | Môi trường khô sạch | Hàng mẻ | Nhiệt ẩm kế | Quan sát | Nhật ký SX |  |
| Đóng gói, ghi nhãn | Khối lượng tịnh; tình trạng bao bì; mã lô; ngày sản xuất | - Đúng khối lượng công bố; Nhiệt độ bảo quản. | 100% hoặc theo mẫu | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cân kiểm tra | Theo quy định của cơ sở |  |
| Bảo quản và xuất bán | Nhiệt độ kho; côn trùng; ẩm mốc; Bao bì; nhãn; số lô; hạn dùng | Kho khô; thoáng; sạch; Đúng nhãn công bố | Hàng ngày | Nhiệt ẩm kế | Kiểm tra định kỳ |  |  |

PL 1. THEO DÕI NHẬP NGUYÊN LIỆU

| Ngày nhập | Hộ thành viên/Nhà cung cấp | Tên nguyên liệu | Khối lượng (kg) | Mã lô/NCC | Tình trạng nguyên liệu | Người nhập | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/6/2026 | Công ty TNHH Hoàng Đạt (phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) | Gạo Bao thai | 140 | BT-160626-01 | Không mốc; không có mùi lạ, đạt yêu cầu | Nguyễn Văn Tuyến | 05h30 | Nhập phục vụ sản xuất lô MCS1-160626 |
| 16/6/2026 |  | Gạo Khang dân | 60 | KD-160626-01 | Không mốc; không có mùi lạ, đạt yêu cầu | Nguyễn Văn Tuyến | 05h30 | Nhập phục vụ sản xuất lô MCS1-160626 |

PL 2. THEO DÕI QUÁ TRÌNH LÀM SẠCH VÀ NGÂM GẠO

| Ngày nhập | Mã lô sản xuất | Nguyên liệu | Khối lượng (kg) | Kết quả làm sạch | Bắt đầu ngâm | Kết thúc ngâm | Thời gian ngâm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/6/2026 | BT-160626-01 | Gạo Bao thai | 140 | Đã loại bỏ tạp chất, đạt yêu cầu | 06h00 | 14h00 | 8 giờ |
| 16/6/2026 | KD-160626-01 | Gạo Khang dân | 60 | Đã loại bỏ tạp chất, đạt yêu cầu | 06h00 | 14h00 | 8 giờ |

PL 3. THEO DÕI QUÁ TRÌNH SAY VÀ LỌC BỘT

| Ngày sản xuất | Mã lô sản xuất | Khối lượng gao đưa vào xay (kg) | Thời gian bắt đầu say | Thờigian kết thúc say | Tình trạng máy say | Kết quả dịch bột sau say | Kết quả lọc bột |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/6/2026 | MCS1-160626 | 200 | 06h00 | 14h00 | Hoạt động bình thường | Bột trắng ngà, đồng nhất | Không còn cặn thô, đạt yêu cầu |

PL 4. THEO DÕI QUÁ TRÌNH TRÁNG, HẤP BỘT

| Ngày sản xuất | Mã lô sản xuất | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tình trạng dịch bột trước khi tráng | Nhiệt độ hấp | Thời gian hấp | Chất lượng lá bánh sau hấp | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/6/2026 | MCS1-160626 | 15h40 | 18h00 | Đồng nhất, không lắng cặn | 90-1000C | 50-60 giây/lá | Chín đều, bề mặt nhẵn, không rách | Nguyễn Văn Tuyến |

PL 5. THEO DÕI QUÁ TRÌNH CẮT SỢI, TẠO HÌNH

| Ngày sản xuất | Mã lô sản xuất | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tình trạng máy cắt | Độ rộng sợi (mm) | Chất lượng sợi sau cắt | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/6/2026 | MCS1-160626 | 18h05 | 19h00 | Hoạt động bình thường | 2.0 | Sợi đều, không bết dính, ít đứt gãy | Nguyễn Văn Tuyến |  |

PL 6. THEO DÕI QUÁ TRÌNH PHƠI/SẤY KHÔ

| Ngày sản xuất | Mã lô sản xuất | Thời gian bắt đầu phơi | Thời gian kết thúc | Điều kiện thời tiết | Số lượng phên/giàn phơi | Chất lượng mỳ sau phơi | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/6/2026 | MCS1-160626 | 07h00 | 16h30 | Nắng nhẹ | 25 phên | Mỳ khô đều, màu trắng ngà, không mùi lạ | Nguyễn Văn Tuyến | Đạt |

PL 7. THEO DÕI QUÁ TRÌNH ĐÓNG GÓI

| Ngày đóng gói | Mã lô sản xuất | Khối lượng (kg) | Quy cách đóng gói | Tình trạng bao bì | Tình trạng ghi nhãn | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/6/2026 | MCS1-160626 | 180 | 1 kg/gói | Nguyên vẹn, sạch | Đúng quy định | Nguyễn Văn Tuyến | Nhập kho thành phẩm |

PL 8. THEO DÕI QUÁ TRÌNH ĐÓNG GÓI

| Ngày xuất bán | Mã lô sản xuất | Khách hàng | Địa chỉ | Quy cách đóng gói | Số lượng xuất | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/6/2026 | MCS1-160626 | Công ty TNHH thực phẩm An Toàn Ánh Dương | Phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh | 1kg | 300 gói | Nguyễn Văn Tuyến |  |
| 20/6/2026 | MCS1-160626 | Siêu thị OCOP Bắc Ninh | Phường Bắc Giang | 1kg | 300 gói | Nguyễn Văn Tuyến |  |