HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC HẠNH

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM: Rượu hấp cúc

Mã hiệu: HC.01

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành:  01/8/2026

Thời gian lưu: 02 năm

Quy định hủy: Cắt, xé, đốt

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

|  | Biên soạn | Kiếm tra | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Chữ ký |  |  |  |
| Họ và tên | Nguyễn Đức Hạnh | Nguyễn Đức Hạnh | Nguyễn Đức Hạnh |
| Chức danh | Chủ hộ | Chủ hộ | Chủ hộ |

BẢNG THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐÔI, BỔ SUNG

| TRANG/MỤC | TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | NGÀY |
| --- | --- | --- |

TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC PHÂN PHÁT TỚI

| 1. Chủ Cơ Sở | [X] | 4. Bộ phận kỹ thuật | [X] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Bộ phận tiếp nhận nguyên liệu | [X] | 5. Bộ phận sản xuất đóng gói | [X] |
| 3. Bộ phận kinh doanh | [X] |  |  |

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm: Rượu hấp cúc

| Các quá trình sản xuất | Các chỉ tiêu giám sát/kiểm soát | Tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật | Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu | Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra | Phương pháp thử/kiểm tra | Biểu ghi chép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Lựa chọn, kiểm tra nguyên liệu | Nguồn gốc, xuất xứ; chất lượng gạo nếp cái hoa vàng; chất lượng men rượu; chất lượng nước; nguyên liệu khô, sạch, không nấm mốc, không lẫn tạp chất | TCCS của cơ sở | - 1 lần/nguồn mua | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan | PL1 |  |
| Vo, ngâm và đồ (hấp) chín gạo | Thời gian ngâm; chất lượng nước; nhiệt độ và thời gian đồ chín; độ chín đồng đều; điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến | Quy trình kỹ thuật của cơ sở | Từng lô sản xuất | Cảm quan | Cảm quan | PL2 |  |
| Làm nguội, phối trộn men | Nhiệt độ cơm trước khi phối trộn; tỷ lệ men sử dụng; phối trộn đồng đều; điều kiện vệ sinh dụng cụ | Quy trình kỹ thuật của cơ sở | Từng lô sản xuất | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan | PL3 |  |
| Ủ lên men | Thời gian ủ; nhiệt độ ủ; mùi lên men; trạng thái cơm rượu; điều kiện vệ sinh khu vực ủ | Quy trình kỹ thuật của cơ sở | Từng lô sản xuất | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan | PL4 |  |
| Chưng cất và ổn định rượu | Nhiệt độ chưng cất; tốc độ thu hồi rượu; loại bỏ rượu đầu; nồng độ cồn; thời gian ổn định; độ trong; mùi vị của rượu | Quy trình kỹ thuật của cơ sở |  |  |  | PL5 |  |
| Lọc và kiểm tra chất lượng | Độ trong; màu sắc; mùi; vị; chỉ tiêu cảm quan; nồng độ cồn; tình trạng sản phẩm sau lọc | TCCS của cơ sở |  |  |  | PL6 |  |
| Chiết rót, đóng chai - Ghi nhãn | Độ sạch của chai, nắp; thể tích rót; độ kín của nắp; nội dung nhãn | Quy trình kỹ thuật của cơ sở | Từng lô sản xuất | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan | PL7 |  |
| Bảo quản và tiêu thụ | Điều kiện bảo quản; số lượng xuất kho; tình trạng bao bì; hồ sơ lô hàng; thông tin truy xuất nguồn gốc | Quy trình bảo quản của cơ sở | Từng lô sản xuất | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan | PL8 |  |

PL 1. THEO DÕI LỰA CHỌN, KIỂM TRA NGUYÊN LIỆU

| Ngày nhập | Nguyên liệu | Nhà cung cấp | Mã lô nguyên liệu | Khối lượng (kg) | Nguồn gốc | Tình trạng nguyên liệu | Kết quả kiểm tra | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/8/2026 | Gạo nếp cái hoa vàng | Công ty TNHH Thuỷ Long Hà Nam | GN-050826-01 | 100 | Hà Nam | Hạt đều, khô, sạch, không nấm mốc, không lẫn tạp chất | Đạt | Nguyễn Đức Hạnh |
| 05/8/2026 | Men rượu | Tự sản xuất | MR-050826-01 | 2 | Vân Hà | Khô, thơm đặc trưng, không ẩm mốc | Đạt | Nguyễn Đức Hạnh |
| 05/8/2026 | Hoa cúc khô | HTX dược liệu Vân Hà | HC-050826-01 | 2 | Vân Hà | Khô, thơm đặc trưng, không ẩm mốc | Đạt | Nguyễn Đức Hạnh |

PL 2. THEO DÕI QUÁ TRÌNH VO, NGÂM VÀ ĐỒ HẤP CHÍN GẠO

| Ngày thực hiện | Mã lô sản xuất | Khối lượng (kg) | Thời gian ngâm (giờ) | Thời gian hấp (phút) | Tình trạng nguyên liệu sau đồ/hấp | Điều kiên vệ sinh | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/8/2026 | RHC-050826-01 | 100 | 8 | 60 | Gạo chín đều, dẻo, không sống, không khê | Đạt | Nguyễn Đức Hạnh |

PL 3. THEO DÕI QUÁ TRÌNH LÀM NGUỘI, PHỐI TRỘN MEN

| Ngày thực hiện | Mã lô sản xuất | Khối lượng cơm (kg) | Khối lượng men (kg) | Tỷ lệ men (%) | Tình trạng nguyên liệu sau đồ/hấp | Điều kiên vệ sinh | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/8/2026 | RHC-050826-01 | 100 | 1,2 | 1,2 | Men phân bố đều, không vón cục | Đạt | Nguyễn Đức Hạnh |

PL 4. THEO DÕI QUÁ TRÌNH Ủ LÊN MEN

| Ngày bắt đầu ủ | Ngày kết thúc | Mã lô sản xuất | Khối lượng cơm rượu (kg) | Thời gian ủ (ngày) | Nhiệt độ khu vưc ủ (0C) | Tình trạng lên men | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/8/2026 | 12/8/2026 | RHC-050826-01 | 100 | 7 | 28-30 | Mùi thơm đặc trưng, lên men tốt, không có mùi lạ | Nguyễn Đức Hạnh |

PL5. THEO DÕI QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT VÀ ỔN ĐỊNH RƯỢU

| Ngày thực hiện | Mã lô sản xuất | Khối lượng cơm rượu đưa vào chưng cất (kg) | Thời gian chưng cất (giờ) | Nồng độ cồn (% v/v) | Lượng rượu thu được (lít) | Kết quả kiểm tra | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/8/2026 | RHC-050826-01 | 101,2 | 5,0 | 29 | 95 | Đạt | Nguyễn Đức Hạnh |

PL6. THEO DÕI QUÁ TRÌNH HẤP CÚC

| Ngày thực hiện | Mã lô sản xuất | Khối lượng hoa cúc (kg) | Thời gian hấp (phút) | Nhiệt độ hấp (0C) | Cảm quan sau hấp | Kết quả kiểm tra | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/8/2026 | RHC-050826-01 | 2,0 | 60 | 70-80 | Rượu có hương hoa cúc dịu, màu vàng nhạt tự nhiên, trong suốt | Đạt | Nguyễn Đức Hạnh |

PL7. THEO DÕI QUÁ TRÌNH LỌC VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

| Ngày thực hiện | Mã lô sản xuất | Lượng rượu thu được sau lọc (lít) | Nồng độ cồn (% v/v) | Cảm quan | Kết quả kiểm tra | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/8/2026 | RHC-050826-01 | 94 | 29 | Vàng nhạt, trong suốt; hương thơm đặc trưng của rượu nếp hòa quyện với hương hoa cúc; vị êm dịu; không có cặn | Đạt | Nguyễn Đức Hạnh |

PL8. THEO DÕI QUÁ TRÌNH CHIẾT RÓT, ĐÓNG CHAI, GHI NHÃN

| Ngày thực hiện | Mã lô sản xuất | Dung tích chai (ml) | Số lượng chai | Nồng độ cồn (% v/v) | Cảm quan | Kết quả kiểm tra | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/8/2026 | RHC-050826-01 | 500 | 188 | 29 | Vàng nhạt, trong suốt; thơm đặc trưng, vị êm dịu; không có cặn | Đạt | Nguyễn Đức Hạnh |

PL9. THEO DÕI BẢO QUẢN VÀ XUẤT BÁN

| Ngày xuất | Mã lô sản xuất | Tên sản phẩm | Quy cách đóng gói | Số lượng xuất (chai) | Nơi nhận | Kết quả kiểm tra | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/8/2026 | RHC-050826-01 | Rượu hấp cúc | Chai thuỷ tinh 500 ml | 188 |  | Đạt | Nguyễn Đức Hạnh |