HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN LỢI

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM: Rượu men lá Núi Ngàn

Mã hiệu: NUINGAN.01

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành:  01/8/2026

Thời gian lưu: 02 năm

Quy định hủy: Cắt, xé, đốt

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

|  | Biên soạn | Kiếm tra | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Chữ ký |  |  |  |
| Họ và tên | Trần Văn Lợi | Trần Văn Lợi | Trần Văn Lợi |
| Chức danh | Chủ cơ sở | Chủ cơ sở | Chủ cơ sở |

BẢNG THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐÔI, BỔ SUNG

| TRANG/MỤC | TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | NGÀY |
| --- | --- | --- |

TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC PHÂN PHÁT TỚI

| 1. Chủ Cơ Sở | [X] | 4. Bộ phận kỹ thuật | [X] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Bộ phận tiếp nhận nguyên liệu | [X] | 5. Bộ phận sản xuất đóng gói | [X] |
| 3. Bộ phận kinh doanh | [X] |  |  |

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm: Rượu men lá Núi Ngàn

| Các quá trình sản xuất | Các chỉ tiêu giám sát/kiểm soát | Tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật | Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu | Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra | Phương pháp thử/kiểm tra | Biểu ghi chép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Tiếp nhận nguyên liệu | Nguồn gốc, xuất xứ; chất lượng gạo; độ khô, sạch; không nấm mốc, không lẫn tạp chất | TCCS của cơ sở | - 1 lần/nguồn mua | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan |  |  |
| Ngâm nguyên liệu - Hấp chín - Làm nguội | Thời gian ngâm; chất lượng nước; độ sạch của nguyên liệu; nhiệt độ, thời gian đồ/hấp; độ chín đồng đều; nhiệt độ nguyên liệu trước khi phối trộn men; điều kiện vệ sinh khu vực làm nguội | Quy trình kỹ thuật của cơ sở | Từng lô sản xuất | Cảm quan | Cảm quan |  |  |
| Phối trộn và Ủ men lá | Tỷ lệ men sử dụng; thời gian ủ; nhiệt độ ủ; mùi lên men; điều kiện vệ sinh dụng cụ ủ | Quy trình kỹ thuật của cơ sở | Từng lô sản xuất | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan |  |  |
| Chưng cất - Lọc rượu | Nhiệt độ chưng cất; tốc độ thu hồi rượu; độ trong; mùi vị; không có cặn, không có tạp chất | Quy trình kỹ thuật của cơ sở | Từng lô sản xuất | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan |  |  |
| Ủ chín rượu | Thời gian ủ; điều kiện bảo quản; độ trong; mùi vị sau ủ | Quy trình kỹ thuật của cơ sở |  |  |  |  |  |
| Đóng chai - Ghi nhãn - Bảo quản | Độ sạch của chai, nắp; thể tích rót; độ kín của nắp; nội dung nhãn | Quy trình kỹ thuật của cơ sở | Từng lô sản xuất | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan |  |  |
| Xuất hàng | Hồ sơ lô hàng; số lượng xuất; tình trạng bao bì; thông tin truy xuất nguồn gốc | Quy trình bảo quản của cơ sở | Từng lô sản xuất | Cảm quan; cân điện tử; cân đồng hồ | Cảm quan |  |  |

PL 1. THEO DÕI NHẬP NGUYÊN LIỆU

| Ngày nhập | Nguyên liệu | Nhà cung cấp | Mã lô nguyên liệu | Khối lượng (kg) | Nguồn gốc | Tình trạng nguyên liệu | Người nhập | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/3/2026 | Gạo tẻ | Hộ kinh doanh Trần Thị Lan (xã Nhã Nam) | GT-010326-01 | 100 | Nhã Nam | Đạt | Trần Văn Lợi |  |
| 01/3/2026 | Men rượu | Lạng Sơn | MR-010326-01 | 2 | Lạng Sơn | Khô, thơm đặc trưng, không ẩm mốc | Trần Văn Lợi |  |

PL 2. THEO DÕI QUÁ TRÌNH NGÂM NGUYÊN LIỆU - HẤP CHÍN - LÀM NGUỘI

| Ngày sản xuất | Mã lô sản xuất | Mã lô nguyên liệu | Loại nguyên liệu | Khối lượng (kg) | Thời gian ngâm (giờ) | Thời gian hấp (phút) | Tình trạng nguyên liệu sau đồ/hấp | Nhiệt độ sau làm nguội (0C) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/3/2026 | NN-020326-01 | GT-010326-01 | Gạo tẻ | 100 | 10 | 60 | Đạt yêu cầu theo quy trình kỹ thuật | 32 | Trần Văn Lợi |

PL 3. THEO DÕI QUÁ TRÌNH PHỐI TRỘN MEN VÀ Ủ MEN LÁ

| Ngày sản xuất | Mã lô sản xuất | Loại nguyên liệu | Khối lượng (kg) | Khối lượng men lá (kg) | Tỷ lệ men (%) | Nhiệt độ phòng ủ (0C) | Thời gian ủ (ngày) | Kết quả theo dõi sau ủ | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/3/2026 | NN-020326-01 | Gạo tẻ | 100 | 2,0 | 2 | 28 | 5 | Cơm rượu lên men tốt, mùi thơm đặc trưng, không mốc, không có mùi lạ | Trần Văn Lợi |

PL 4. THEO DÕI QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT VÀ LỌC RƯỢU

| Ngày chưng cất | Mã lô sản xuất | Loại nguyên liệu | Khối lượng cơm rượu (kg) | Thời gian chưng cất (giờ) | Lượng rượu thu được (lít) | Độ cồn (%Vol) | Kết quả lọc rượu | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/3/2026 | NN-020326-01 | Gạo tẻ | 100 | 5,5 | 48 | 29,5 | Rượu trong, không cặn, không tạp chất | Trần Văn Lợi |

PL 5. THEO DÕI QUÁ TRÌNH Ủ CHÍN RƯỢU

| Ngày bắt đầu ủ | Ngày kết thúc | Mã lô sản xuất | Loại sản phẩm | Lượng rượu thu được (lít) | Thời gian ủ (ngày) | Độ cồn sau hiệu chỉnh (%Vol) | Kết quả | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/3/2026 | 14/3/2026 | NN-020326-01 | Rượu men lá Núi Ngàn | 48 | 7 | 23,5 | Rượu trong, không cặn, mùi thơm đặc trưng, vị êm, không có mùi lạ | Trần Văn Lợi |

PL6. THEO DÕI QUÁ TRÌNH ĐÓNG CHAI – GHI NHÃN – BẢO QUẢN

| Ngày đóng chai | Mã lô thành phẩm | Tên sản phẩm | Lượng rượu (lít) | Quy cách đóng chai | Số lượng thành phẩm | Kết quả | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/3/2026 | NN-020326-01 | Rượu men lá Núi Ngàn | 48 | 500 ml | 96 chai | Đạt | Trần Văn Lợi |

PL 7. THEO DÕI BÁN HÀNG VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

| Ngày đóng chai | Mã lô thành phẩm | Tên sản phẩm | Quy cách đóng chai | Số lượng xuất | Khách hàng | Địa chỉ | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/3/2026 | NN-020326-01 | Rượu men lá Núi Ngàn | 500 ml | 50 chai | Cửa hàng OCOP Bắc Ninh | 467 Minh Khai | Trần Văn Lợi |